ICS

DB

枣庄市地方标准

DB /T*****—****

石榴叶茶加工技术规程

****-**-**发布

****-**-**实施

枣庄市市场监督管理局 发布

前    言

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》以及GB/T 20001《标准编写规则》的规定起草。

本标准由枣庄市农业农村局提出并监督管理实施。

本标准起草单位：枣庄学院，枣庄市市场监管综合服务中心，山东榴兴农业科技有限公司、山东美果来食品有限公司。

本文件主要起草人：鹿颜、张立华、谭伟、魏志为、韩鹏、张波、王彪。

石榴叶茶加工技术规程

- 1  范围

本标准规定了石榴叶绿茶、石榴叶红茶的术语和定义、原辅料要求、加工场所、工艺流程及技术要求、精制包装、运输、贮存和出厂检验等要求和方法。

本标准适用于石榴叶绿茶、石榴叶红茶的初制加工、精制加工。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规程。

GB 3095         环境空气质量标准

GB 5749         生活饮用水卫生标准

GB 2762         食品安全国家标准 食品中污染物限量（含第1号修改单）

GB 7718         食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 191        包装储运图示标志

GB/T 23776      茶叶感官审评方法

GB/T 30375      茶叶贮存

GB/T 30766      茶叶分类

GB/T 32744      茶叶加工良好规范

GB/T 40633      茶叶加工术语

GH/T 1070       茶叶包装通则

GH/T 1077       茶叶加工技术规程

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1石榴叶绿茶

以石榴鲜叶为原料，经贮青、摊青、萎凋、杀青、做形、干燥、提香、筛分、包装等加工工艺制成的可供人们直接饮用的成品茶。

- 3.2石榴叶红茶

以石榴鲜叶为原料，经萎凋、揉捻、解块、发酵、干燥、筛分、包装等加工工艺制成的可供人们直接饮用的成品茶。

- 4  原辅料要求

- 4.1 石榴叶采摘

石榴鲜叶采摘应从无公害石榴园区采摘，不得混入来自非无公害园区的鲜叶。一般在5月上旬至6月上旬为开采期，根据石榴树生长特性和加工要求，遵循采留结合，量质兼顾和因园制宜的原则，按照采摘标准适时采摘，不得采摘带病斑和受污染的石榴鲜叶。

- 4.2 石榴叶运输

采摘鲜叶应及时运抵茶厂，避免鲜叶渥闷变质，运输工具应干净卫生，保证运输过程中石榴叶保持新鲜、无污染。

- 4.3 原料验收

石榴鲜叶、毛茶原料等验收质量、等级划分应符合表（1）中的要求，并明确可溯源标识。

表（1）鲜叶采摘验收标准

| 鲜叶等级 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 一级 | 一芽一叶，嫩度较高，且与一芽一叶基本相等的对夹叶占30﹪ |
| 二级 | 一芽一叶，与一芽一叶同等大小的一芽二叶占30﹪ |
| 三级 | 一芽二叶为主，含二芽二叶在20%以下 |
| 四级 | 二芽二叶、三叶和同等嫩度的对夹叶 |

- 4.4 石榴叶储存

石榴鲜叶采摘后要求及时加工生产，不得在室温放置超过20小时。对不能及时加工生产的鲜叶，应于5℃左右的低温冷藏室进行保鲜，保鲜时间不得超过2天。

- 4.5 辅料要求

接触茶叶的包装材料应符合SB/T 10035的规定。包装容器应干燥、清洁、无异味、无毒，不影响茶叶品质，牢固、防潮、整洁、能保护茶叶品质，便于装卸、仓储和运输。

- 5  加工场所

- 5.1 环境要求

5.1.1  加工场所宜选择在交通、水电、通讯便利的地方。

5.1.2  加工场所应地势干燥，水源清洁、充足，日照充分，远离排放“三废”的工业企业500m以上，周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，距离垃圾场、畜牧养殖场、医院、粪池200m以上，离开经常喷洒农药的农田100m 以上，离开交通主干道20m以上。

5.1.3  加工场所所处大气环境不低于GB 3095中规定的三级标准要求。

5.1.4  加工用水、冲洗加工设备用水应达GB5749的要求。

- 5.2厂区布局

5.2.1厂区应根据加工规模和产品工艺要求合理布局，采光充足，应设置与加工产品种类、数量相适应的厂房、仓库和生产车间。生产车间与生活区和办公区相互隔离，非工作人员不得进入生产车间。

5.2.2 厂区环境整洁、干净、无异味。道路均铺设为硬质路面，排水系统通畅，地面无积水，厂区环境均已进行绿化保护。

5.2.3 厂房和设备布局均与加工工艺流程和生产规模相适应，厂房面积不少于设备占地面积的8倍，地面硬实、平整、光洁，墙壁无污垢，配套防止灰尘侵入的设施。

5.2.4 厂房布局应满足加工工艺对温度、湿度和其他工艺参数要求而设计，防止毗邻车间相互干扰。

- 5.3加工车间

5.3.1 车间总体布局、环境要求，卫生设施条件以及初制车间、精制车间建设均应符合GH/T 1077和GB/T 32744的规定。

5.3.2 车间内部设置人流通道和按加工生产需要的物流通道。物流通道与外界设有门、护栏等有效隔离设施，防止无关外物直接进入车间。应茶叶生产的实际需要，在包装车间设置了物料传递口。

5.3.3 初制车间建在园区附近安全地带，一般由贮青车间、初加工车间、包装车间等组成。贮青车间按照立架贮青方式，保证与其他作业区适当隔离，合理布局车间面积能够满足生产规模的需要。

5.3.4车间粉尘最高容许浓度为每立方米10mg。 灰尘较大的车间已安装换气风扇、天窗或除尘设备。

- 5.4加工设备

5.4.1 加工设备应符合GH/T1077和GB/T 32744中规定的要求.

5.4.2 不得使用铅及铅锑合金、铅青铜、锰青铜、铅黄铜、铸铝及铝合金材料制造接触茶叶的加工零部件。

5.4.3 名优茶加工设备宜选用以电能转换为热能的茶叶加工设备。

5.4.4 机炉一体化的名优茶加工设备，应采用钢板等建筑材料将炉灶与加工场地隔离。 强烈震动的加工设备采取必要的防震措施。可分离安装大型风机设在车间外，车间内噪音不得超过80分贝。

5.4.5 电力设施要有醒目的标志，车间内电力线不得裸露或直接拖地，要有必要的漏电保护装置，以保证安全用电。皮带转动必须有皮带防护罩。此外，要配有一定数量的消防栓、蓄水池等设施。

5.4.6 新购设备要清除材料表面的防锈油。每个生产季开始都要对设备进行清洁、消毒、防锈和保养。

5.4.7 定期润滑零部件，每次应适量，不得外溢。

- 5.5卫生设施

按照GH/T 1077和GB/T 32744的要求执行。

- 6  工艺流程及技术要求

- 加工工艺

- 7.1 加工流程

- 7.1.1曲形绿茶加工流程

鲜叶摊晾→杀青→揉捻→二青→提毫→烘干→提香→成品[拣剔]

- 7.1.2 扁形绿茶加工流程

鲜叶摊晾→杀青→理条、压扁→辉干→提香→成品[拣剔]

- 7.1.3 扁形绿茶加工流程

鲜叶摊晾→杀青→理条→烘干→提香→成品[拣剔]

- 7.2 加工工艺规范

- 7.2.1 鲜叶摊晾

- 根据鲜叶的品种和等级及时适度分类摊晾，摊放后鲜叶含水量降至65%～70%，叶片失去光泽，叶质柔软，香气开始显露为止。

- 7.2.2 杀青

- 按照鲜叶老嫩程度，将滚筒杀青筒内温度控制在150℃～200℃，适时均匀投料，杀青后叶片含水量降至60%左右，叶色暗绿，芽叶略带粘性，失去弹性，嫩茎轻折而不断，青气消失，香气显露。及时摊凉10min～20min，使叶内水分重新分布均匀。

- 7.2.3 揉捻

- 揉捻加压按照“轻—重—轻”的原则进行，并根据原料老嫩程度控制揉捻时间，揉捻时间嫩叶15～20min，老叶20～30min，茶汁外溢，手握湿润有粘手感为宜。及时解块、摊凉。

- 7.2.4 二青

- 按原料的老嫩程度不同，将筒温控制在100℃～120℃之间，二青后叶片手握成团，松手弹散，稍有触手感为适度，并及时摊凉。

- 7.2.5 理条

- 7.2.5.1 扁形绿茶

- 将理条机槽锅温度控制在150℃～170℃之间，转速控制住140r/min～190r/min之间，待至4～5成干，叶条扁直，色泽润绿，微有刺手感时，下机摊凉。

- 7.2.5.2 针形绿茶

- 理条机槽锅温度控制在130℃～150℃，转速在180r/min～190r/min之间，待至4～5成干，叶条挺直，色泽润绿后，下机摊凉。

- 7.2.6干燥

- 7.2.6.1曲形绿茶、针形绿茶烘干

- 烘干机进风口温度控制在100℃～110℃，定时翻动，水分控制在在4%～6%之间，手捻茶叶成粉末，出笼摊凉。

- 7.2.6.2 扁形绿茶辉干

- 将辉干机温度控制在120℃～140℃之间，将破碎率控制在5%～8%，茶叶达需光滑匀齐、扁平挺直、色泽翠绿、香气馥郁时即可出茶，水分约在4%～6%左右。

- 7.2.7 提香

- 按程序预热提香机械，将茶叶筛去碎末投放到机器中，温度控制在95℃～100℃，使出茶香气提高而汤色绿，出茶后水分控制7%以下，并及时摊开散热。

- 7.3 成品品质

- 7.3.1 曲形绿茶

条索卷曲紧结，色泽翠绿，白毫明显，含水量低于6%,手捻成末。

- 7.3.2 扁形绿茶

条索扁平匀齐，形扁挺直，色泽翠绿光滑，含水量低于6%,手捻成末。

- 7.3.3 针形绿茶

芽头肥壮，条索紧实挺直，银毫满披，色泽翠绿，含水量低于6%,手捻成末。

- 8包装、贮运

8.1茶叶的包装材料应符合SB/T 10035规定。

8.2包装容器与运输工具干燥、清洁、无异味、无毒、无污染，不影响茶叶品质，不得与有毒、有异气味、易污染的物品混装混运。

8.3成品茶应存放在清洁、干燥、阴凉、无异味的专用恒温仓库中，保存温度宜控制在5℃～10℃。

- 9质量管理

9.1制定和实施质量控制措施，关键工艺应有操作要求和检验方法，并有记录执行情况。

9.2建立原料采（收）购、加工、贮存、运输、出入库和销售的完整记录及抽检记录档案。

9.3产品质量应符合NY 5244的要求。

9.4每批加工的产品应编制加工批号或系列号，并一直延用到产品终端销售。

9.5 贮存仓库不得使用化学合成的杀虫剂、灭鼠剂和防霉剂、仓库周围应无异味或其它扩散性污染。