公园城市建设管理评价规范（草案）

- 范围

本规范规定了公园城市规划、建设、管理要求；

本规范适用于枣庄市域范围内公园城市规划、建设、管理评价工作。

- 参考文献

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563-2010）

《公园设计规范》（GB 51192-2016）

《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345-2018）

《城市绿地规划标准》（GB/T 51346-2019）

《风景园林基本术语标准》（CJJ/T 91-2017）

- 术语和定义

- 公园城市

- 将城市生态、生活和生产空间与公园形态有机融合，充分体现城市空间的生态价值、生活价值、美学价值、文化价值、发展价值和社会价值，全面实现宜居、宜业、宜学、宜养、宜游的高品质城市。

- 基本规定

  - 枣庄市公园城市评价体系，包括生态环境、人居环境、生活服务、安全韧性、特色风貌、绿色发展、社会治理等7个方面。

  - 评价方法，包括资料核查、实地踏勘、专家评分和第三方评价。

- 评价内容和指标设定

  - 生态环境

    - 蓝绿空间占比≥60%。

    - 城市湿地保护实施率达到100%。

    - 城市生态廊道达标率达到100%。

    - 破损山体、废弃地生态修复率≥60%。

    - 河道等水体岸线自然化率≥90%。

    - 生态园林工程项目中乡土植物和本地适生植物苗木自给率≥80%。

  - 人居环境

    - 公园绿地布局：公园绿化活动场地服务半径覆盖率≥90%。

    - 绿道规划建设：城市每万人拥有绿道长度(km)≥1.2，城市绿道服务半径覆盖率≥85%。

    - 绿化环境：建成区绿地率≥40%，人均公园绿地面积(㎡/人)≥15,城市道路绿化达标率≥85%，城市林荫路推广率≥85%。

    - 居住环境公园化：园林式居住区比例达标率≥50%，园林式单位比例达标率≥50%。

    - 公园化生活街区示范区个数≥1，公园化功能区示范区个数≥1。

  - 生活服务

    - 建筑垃圾资源化利用率≥50%。

    - 园林绿化垃圾资源化利用率≥50%。

  - 安全韧性

    - 城市防灾避险绿地设施达标率达到100%。

    - 城市防护绿地实施率达到100%。

  - 特色风貌

    - 重点区域城市设计管控比重达到100%。

    - 具有历史价值的公园保护率达到100%。

    - 古树名木及后备资源保护率达到100%。

  - 绿色发展

    - “公园+”实施率≥30%。

    - 年径流总量控制率≥70%。

  - 社会治理

    - 数字化管理平台规范运营考核达标率≥80%。

    - 城市公园免费开放率达到100%。

    - 园林绿化工持证上岗率达到100%；其中三级工以上占比≥20%。

附　录　A

部分指标释义及计算方法

A.1 蓝绿空间占比

A.1.1 指标解释：市域范围内植被覆盖土地与水体面积（km2）之和占市域总面积（km2）

的百分比。包括城市城市公园绿地、防护绿地、农林用地和水域面积。

A.1.2 计算公式：

蓝绿空间占比=市域范围内城市各类绿地面积+农用地面积+水域面积市域面积×100%

A.2 城市湿地保护率

A.2.1 指标解释：建成区内保护、恢复、建设湿地面积占市域湿地总面积的百分比。

A.2.2 计算公式：城市湿地保护率=建成区内实施保护的城市湿地面积建成区内城市湿地总面积×100%

A.3 城市生态廊道达标率

A.3.1 指标解释：建成区内组团之间净宽度不小于100米的生态廊道长度（km）占城市

组团间应设置的净宽度不小于100米且连续贯通的生态廊道长度（km）的百分比。建成

区内组团是指具有清晰边界、功能和服务设施完整、职住关系相对稳定的城市集中建设

区块，每个组团规模不宜超过50平方公里或50万人口。生态廊道是指在城市组团之间

设置的，用以控制城市扩展的蓝绿空间。

A.3.2 计算公式：

城市生态廊道达标率=建成区内组团之间净宽度不小于100米的生态廊道长度城市组团间应设置的净宽度不小于100米且连续贯通的生态廊道长度×100%

A.4破损山体、废弃地生态修复率

A.4.1 指标解释：包括破损山体生态修复率和废弃地生态修复率2个指标。破损山体生

态修复率指市域内的破损山体经生态修复到至少覆绿的面积（km2）占市域内破损山体总

面积（km2）的比例。废弃地生态修复率指经修复达到相关标准要求并可再利用的废弃地

面积（km2）占市域内废弃地总面积（km2）的比例。

A.4.2 计算公式：

破损山体生态修复率=市域内已修复的破损山体面积市域内破损山体总面积×100%

废弃地生态修复率=经修复达到相关标准并可再利用的废弃地面积市域内废弃地总面积×100%

A.5水体岸线自然化率

A.5.1 指标解释：考核说明：纳入自然岸线统计的水体是指在满足防洪、排涝等水工（水利）功能基础上，岸体构筑形式和所用材料均符合生态学和自然美学要求，岸线形态接近自然形态；滨水绿地的构建本着尊重自然地势、地形、生境等原则，充分保护和利用滨水区域原有野生和半野生生境。纳入统计的水体，应包括《国土空间总体规划》中被列入E水域的水体。具有地方传统特色的水巷、码头和历史名胜公园的岸线可不计入统计范围。岸线长度为河道两侧岸线的总长度。

A.5.2 计算公式：水体岸线自然化率=符合自然岸线要求的水体岸线长度水体岸线总长度×100%

A.6 生态园林工程项目中乡土植物和本地适生植物苗木自给率

A.6.1 指标解释：城镇开发边界内园林绿化项目中本地及同等气候条件的周边区域所生

产乡土植物苗木使用量（万株）占苗木使用总量（万株）的百分比。按照《枣庄市生物

多样性保护规划（2022-2035年）》要求，加大乡土植物和本地适生植物生产、繁育，重

视乡土植物和本地适生植物推广应用，控制外来物种入侵。

A.6.2 计算公式：

园林绿化工程项目中乡土植物苗木使用率=城镇开发边界内园林绿化工程项目中本地及同等气候条件的周边区域所生产乡土植物苗木使用总量（万株）城镇开发边界内园林绿化工程项目中苗木使用总量（万株）×100%

A.7 公园绿化活动场地服务半径覆盖率

A.7.1 指标解释：建成区内公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积（hm2）占居

住用地总面积（hm2）的百分比。5000m2及以上公园绿化活动场地按500米 务半径测

算;400—5000m2的公园绿化活动场地按300米服务半径测算。

A.7.2 计算公式：

公园绿地活动场地服务半径覆盖率=建成区公园绿地活动场地服务半径覆盖的居住用地面积建成区居住用地总面积×100%

A.8 城市绿道服务半径覆盖率

A.8.1 指标解释：建成区内绿道两侧1公里服务范围（步行15分钟或骑行5分钟）覆盖

的居住用地面积（hm2）占总居住用地面积（hm2）的百分比。绿道是指以自然要素为依托和构成基础，串联城乡游憩、休闲等绿色开敞空间, 以游憩、健身为主，兼具市民绿色出行和生物迁徙等功能的廊道。

A.8.2 计算公式：

城市绿道服务半径覆盖率=建成区绿道两侧1公里服务范围覆盖的居住用地面积建成区居住用地总面积×100%

A.9 城市道路绿化达标率

A.9.1 指标解释：建成区内道路绿化满足《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328-2018及《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021要求：主干道道路绿地率应大于20%；城市其它道路绿化应符合下表的要求。

城市道路路段绿化覆盖率要求

| 城市道路红线宽度（m） | ＞45 | 30-45 | 15-30 | ＜15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化覆盖率（%） | 20 | 15 | 10 | 酌情设置 |

A.9.2 计算公式：

城市道路绿化达标率=建成区道路与绿化达标的路段长度之和建成区道路总长度×100%

A.10 城市林荫路推广率

A.10.1 指标解释：城市建成区内达到林荫路标准的步行道、自行车道长度占全市步行

道、自行车道总长度的百分比。林荫路是指绿化覆盖率达到90%以上的人行道、自行车

道。

A.10.2 计算公式：

林荫路推广率=建成区达到林荫路标准的步行道与自行车道长度之和建成区步行道、自行车道总长度×100%

A.11 园林式居住区（单位）达标率

A.11.1 指标解释：建成区内园林式居住区（单位）的数量（个）占建成区内居住区（单

位）总数量（个）的百分比。

A.11.2 计算公式：

园林式居住区（单位）达标率=建成区内园林式居住区（单位）的数量（个）建成区内居住区（单位）总数量（个）×100%

A.12公园化生活街区示范区个数

A.12.1 指标解释：公园化生活街区示范区是公园城市建设的重要单元类型，是以居住为

主要功能的生活性片区，有美丽、舒适、宜人的室外景观环境，具有小游园绿地、屋顶花园等充足的绿色共享空间，还有方便、齐备的生活配套服务设施（如超市、家政、阅读学习、游艺、健身等等），既能体现出公园城市特征，又有温度与活力。示范区应当具备：面积原则上不小于0.8平方公里，片区内绿地和开放空间的占比原则上达到40%，人均公园绿地、广场和小区集中绿地的面积不低于5.5平方米/人，推广多元化的绿化手段和新技术。

A.13公园化功能示范区个数

A.13.1 指标解释：公园化功能示范区是公园城市建设的重要单元类型，其主体功能定位

为产业、文化、体育、商业服务、旅游、行政办公等，以美丽、舒适、宜人、公园一般

的室外环境和可以共享的绿色空间促进主体功能的有效提升，让购物者、办公人员、游

人等犹如在公园里办公、购物、休闲、旅游。示范区应当具备：面积原则上不小于0.25

平方公里；片区内绿地和开放空间的占比原则上达到40%，历史文化街区不低于25%；推

广多元化的绿化手段和新技术；具有良好开放性，面向游客和市民开放共享；可承载城

市生活、就业、文化、休闲等方面功能。

A.14建筑垃圾资源化利用率

A.14.1 指标解释：建筑垃圾是指建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等

进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生得渣土、弃土、弃料、余泥及其他废弃物。

建筑垃圾资源化利用率是指建筑垃圾资源化利用量（t）占建筑垃圾产生总量（t）的百

分比。

A.14.2 计算公式：

建筑垃圾资源化利用率=建筑垃圾资源化利用量（t）建筑垃圾产生总量（t）×100%

A.15园林绿化垃圾资源化利用率

A.15.1 指标解释：园林绿化垃圾是指园林植物自然凋落或人工修剪所产生的枯枝、落

叶、草屑、花败、树木与灌木剪枝及其他植物残体等。园林绿化垃圾资源化利用率是指

园林绿化垃圾资源化利用量（t）占园林绿化垃圾产生总量（t）的百分比。

A.15.2 计算公式：

园林绿化垃圾资源化利用率=园林绿化垃圾资源化利用量（t）园林绿化垃圾产生总量（t）×100%

A.16 防灾避险绿地设施达标率

A.16.1 指标解释：建成区达到《城市绿地防灾避险设计导则》设施要求的防灾避险绿地

数量（个）占纳入城市防灾避险体系全部防灾避险绿地数量（个）的百分比。

A.16.2 计算公式：

防灾避险绿地设施达标率=建成区达标的防灾避险绿地数量（个）纳入城市防灾避险体系的全部防灾避险绿地数量（个）×100%

A.17城市防护绿地实施率

A.17.1 指标解释：依据《枣庄市城市绿地系统规划（2022-2035年）》在建成区内已建成的防护绿地面积占建成区内防护绿地规划总面积的比例。

A.17.2 计算公式：

城市防护绿地实施率=建成区内已建成的防护绿地面积（hm2）建成区内防护绿地规划总面积（hm2）×100%

A.18重点区域城市设计管控比重

A.18.1 指标解释：编制有城市设计的重点地区面积（km2）占城市重点地区总面积

（km2）的百分比。城市重点地区包括：⒈城市核心区和中心地区；⒉体现城市历史风貌

的地区；⒊新城新区；⒋重要街道，包括商业街；⒌滨水地区，包括沿河、沿海、沿湖

地带；⒍山前地区；⒎其他能够集中体现和塑造城市文化、风貌特色，具有特殊价值的

地区。

A.18.2 计算公式：

重点区域城市设计管控率=编制有城市设计的重点地区面积城市重点地区总面积×100%

A.19具有历史价值的公园保护率

A.19.1 指标解释：建立具有历史价值的公园保护名录，按照名录和保护要求实施保护

的具有历史价值的公园数量（个）占纳入名录具有历史价值的公园总数量（个）的百分

比。

A.19.2 计算公式：

具有历史的公园保护率=按照公园名录和保护要求实施保护的具有历史价值的公园数量纳入公园名录具有历史价值的公园总数量×100%

A.20古树名木及后备资源保护率

A.20.1 指标解释：包括古树名木保护率及古树名木后备资源保护率2个指标。古树名

木保护率指市域范围内普查后建档挂牌、实施合理保护并存活的古树名木数量（棵）占

普查后确认的古树名木总量（棵）的百分比。古树是指树龄在100年以上的树木，古树

分为国家一、二、三级，国家一级古树树龄500年以上，国家二级古树 300—499 年，

国家三级古树100～299年。名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领

袖人物所植或者具有极其重要的历史、文化价值、纪念意义的树木，国家级名木不受年

龄限制，不分级。古树后备资源是指城市绿地中树龄50（含）～99年的乔灌木（包括木本花卉）。

A.20.2 计算公式：

古树名木保护率=市域范围内普查后建档挂牌、实施合理保护并存活的古树名木数量市域范围内普查后确认的古树名木总量×100%

古树后备资源保护率=市域范围内普查后建档挂牌并合理保护的古树后备资源总量市域范围内普查后确认的古树后备资源的树木总量×100%

A.21“公园+”实施率

A.21.1 指标解释：市域范围内“公园+”实施区域面积（km2）占“公园+”规划区域面

积（km2）的百分比。“公园+”总体上包括两类，其一是针对新城而言，指对公园等绿

色空间实施前置规划，因地制宜就近配置并有序建设公共服务设施、公共休闲设施、商

业服务设施和居民住宅等，打造美丽宜居环境， 实现城市绿色空间与灰色空间的融

合、叠加；其二是针对老旧城区， 像绣花一样实施存量更新，以有机更新、老旧小区

改造、生态修复等为契机进行留白增绿、见缝插绿、修复建绿，补齐总量不足、品质粗

劣等短板，促进环境品质全面改善、区域功能完善、叠加和综合提升。

A.21.2 计算公式：

“公园+”实施率=市域范围内“公园+”实施区域面积市域范围内“公园+”规划区域面积×100%

A.22 年径流总量控制率

A.22.1 指标解释：通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设下垫

面的降雨径流，得到控制的年均降雨量（mm）与年均降雨总量（mm）的比值。

A.22.2 计算公式：

年径流总量控制率=全年外排雨量（mm）全年总降雨量（mm）×100%

A.23数字化管理平台规范运营考核达标率

A.23.1 指标解释：建成区内数字化管理平台公开指标数（个）与指标总数（个）的比

值与指标公开率的乘积。其中有面向全社会公开的数字化管理平台，指标公开率记为

100%，单位、机构等有内部数字化管理平台，指标公开率记为50%。

A.23.2 计算公式：

数字化管理平台规范运营考核达标率=数字化管理平台公开指标数数字化管理平台指标总数×100%

A.24城市公园免费开放率

A.24.1 指标解释：建成区内具有良好的园林环境、较完善的设施，具有游憩、生态、

景观、文教和应急避险等功能的公园中，向公众免费开放的公园数量（个） 占公园总

数（个） 的百分比。历史名园、动物园、植物园、园博园等特殊的专类公园不列入本

指标评价范围。

A.24.2 计算公式：

城市公园免费开放率=建成区免费的公园数量（个）建成区公园总量（个）×100%

A.25园林绿化工持证上岗率

A.25.1 指标解释：园林绿化工程中持证人员数量（人）占该工程技术工种上岗人员总

数量（人）的百分比。

A.25.2 计算公式：

园林绿化工持证上岗率=园林绿化工程中持证人员数量该工程技术工种上岗人员总数量×100%

附件3

《公园城市建设管理评价规范》立项论证意见

| 专家姓名 |  | 反馈时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 论证 意见 | 大 纲 一、地方标准的必要性、可行性（标准制定的政策可行性、技术可行性、实践可行性等） 二、与相关国家标准、行业标准、山东省地方标准协调配套情况（是否与现行标准冲突、先进性、创新性等） 三、地方标准实施预期效益分析（主要是经济效益、社会效益和生态效益等） |  |  |
| 备注 | 《公园城市建设管理评价规范》（草案）仅用于本次论证评审，注意保密，切勿外传。 |  |  |