枣庄市儿童家具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.43抽样数量

每批次产品抽取样品 2件，其中 1件作为检验样品，1件作为备用样品

2 检验项目及检测方法

表2-1 GB 28007 儿童家具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 涂层耐液 | GB/T 4893.1 |
| 2 | 涂层附着力 | GB/T 4893.4 |
| 3 | 涂层耐湿热 | GB/T 4893.2 |
| 4 | 涂层抗冲击 | GB/T 4893.9 |
| 5 | 涂层耐磨 | GB/T 4893.8 |
| 6 | 涂层耐腐蚀 | GB/T 13667.1 |
| 7 | 涂层硬度 | GB/T 6739 |
| 8 | pH值 | GB/T 7573 QB/T 2724 |
| 9 | 游离甲醛 | GB/T 19941.2 GB/T 2912.1 |

表2-2 SN/T 2144 儿童家具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | GB/T 6675.2 |
| 2 | 表面和边缘 |  |
| 3 | 尖端 |  |
| 4 | 突出物 |  |
| 5 | 连接件 |  |
| 6 | 小零件部件 |  |
| 7 | 甲醛释放量 | GB 18584 |
| 8 | 可溶性重金属元素 | GB/T 6675.4 |

表2-3 GB/T 32487 儿童家具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塑料件耐冷热循环 | GB/T 17657 |
| 2 | 塑料件硬度 | GB/T 241 |
| 3 | 涂层硬度 | GB/T 6739 |
| 4 | 涂层冲击强度 | GB/T 1732 |
| 5 | 涂层耐腐蚀 | GB/T 32487 |
| 6 | 涂层附着力 | GB/T 9286 |
| 7 | 可溶性重金属元素 | GB/T 6675.4 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容） 或修订版不适用于本细则。凡是不标注日期得文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 28007 儿童家具通用技术条件

SN/T 2144 儿童家具基本安全技术规范

GB/T 32487 塑料家具通用技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目， 采用备用样品进行复检。